
青岛黄海学院实验室与设备管理处函件


                                 实函字〔2026〕4号

关于进一步加强实验室安全管理的通知

各学院：
2026年3月20日，重庆大学科学城校区虎溪校园一实验室发生闪爆事故，造成1名学生死亡、3名学生受伤，教训极其惨痛深刻。

为深刻吸取事故教训，举一反三坚决防范类似事故再次发生，切实保障师生生命财产安全和校园稳定，根据学校领导指示精神，现就进一步加强实验室危险化学品、药品、用气及用电安全管理，落实设备操作规程和规章制度培训等事项通知如下：
一、全面梳理重要危险源，精准掌握风险底数

各学院要立即组织对本单位所有实验室（含教学、科研、创新工作室）进行一次全覆盖的危险源排查，重点梳理以下内容：

进一步明确涉及危险化学品（剧毒、易制毒、易制爆、易燃易爆等）、气体钢瓶（易燃、助燃、有毒、腐蚀性等）、特种设备（压力容器、起重机械等）、高温高压设备、病原微生物、放射源等危险源的实验室具体位置；进一步明确危险源名称、类别、数量，及时建立或更新《实验室重要危险源清单》；进一步明确责任人及联系方式等信息，确保信息畅通。

二、聚焦重点环节，严控安全风险

各学院要立即开展自查自纠，聚焦以下重点环节，坚决消除安全隐患：

（一）用气安全

1.气体钢瓶须从具有资质的供应商处采购，验收时检查瓶体外观、检验标识、瓶阀、瓶帽、防震圈等附件是否完好。严禁采购无检验标识或超期未检的气瓶。

2.气瓶须直立存放，用链条或支架固定牢固，远离热源、电源、通道；易燃气体与助燃气体须分室或分区存放，空瓶与实瓶分区并明确标识；存放场所须通风良好，安装气体泄漏报警装置并定期测试。

3.每次使用前须详细阅读相应的气瓶操作规程，并检查瓶阀、减压阀、压力表、管路是否完好，确认无泄漏、无损坏后方可使用。发现瓶体腐蚀、阀门损坏、压力异常等问题，应立即停止使用并报修。

4.开启瓶阀须缓慢操作，人员应站在瓶阀出口的侧面，严禁面对瓶阀出口。

5.使用减压器须与气瓶类型匹配，氧气减压器严禁沾染油脂。

6.使用过程中须保持气瓶固定状态，严禁敲击、碰撞、滚动。

7.涉及易燃、有毒气体的实验，须在通风橱内进行，并配备相应的个人防护用品。

8.实验人员不得擅自离开正在使用的气瓶，使用完毕须立即关闭瓶阀。

9.实验结束后须关闭瓶阀，放尽减压器内余气；长期不用的气瓶须退回供应商或转移至专用气瓶库；空瓶应及时退库，不得在实验室内大量积存。

（二）危险化学品与药品安全

全面排查危险化学品，特别是丙酮、酒精等易燃、易爆、易制毒、易制爆化学品的采购、储存、使用、废弃处置等全流程管理情况。

1.严格执行危险化学品采购审批制度，严禁私自采购、违规采购或从不具备资质的单位采购。

2.严格执行危险化学品“双人双锁”管理，领用须经审批，确保账物相符、领用记录完整、全程可追溯。

3.检查化学品是否分类存放，配伍禁忌试剂是否混存；腐蚀性溶剂是否配有托盘等二次泄漏防护容器。

4.严格按照实验操作规程取用危化品，按需定量领取，做好领用、使用记录，剩余危化品及时退回专用储存柜，严禁私存私放；

5.实验人员使用危化品前，必须经过专项安全培训和考核，熟悉危化品的理化特性、安全防护措施和应急处置方法，考核合格后方可开展实验操作；

6.实验过程中必须佩戴符合要求的防护用品（防护服、护目镜、手套等），严禁违规操作、擅自更改实验流程；

7.检查过期化学品是否及时清理；实验废弃物是否分类收集、规范暂存。

（三）用电安全

1.严禁私拉乱接电线，坚决杜绝插排串联、使用劣质或无3C认证插排等违规行为。

2.检查大功率设备是否使用专用插座，严禁多个大功率设备共用一个插排。

3.检查配电箱前是否堆放物品，电线、插座是否存在老化、裸露、破损现象。

4.严格落实“人走断电”，除确需24小时运行的设备外，离开实验室必须关闭电源。

三、完善操作规程，强化培训与落实

（一）完善操作规程

各实验室须针对所有仪器设备（特别是大型、精密、特种、高危设备）制定或修订完善操作规程，明确操作步骤、安全注意事项和应急处置措施。

（二）规范张贴上墙

所有设备操作规程须张贴在设备旁显著位置，便于操作人员随时查阅，确保操作规程“看得见、用得上”。

（三）强化培训考核

各学院要充分利用学校“学习通”平台内现有实验室安全教育培训课程资源，结合学院实际，立即组织开展一次针对性的安全培训，内容涵盖：

1.设备安全操作技能（特别是新购、新进设备）；

2.危险化学品领用、使用和废弃物处置规范；

3.实验室安全规章制度和应急预案；

4.重庆大学事故案例警示教育。

5.培训须覆盖全体实验师生，并保留签到、考核、影像等记录。未经培训或考核不合格人员，严禁进入实验室独立操作。 

四、工作安排

（一）学院自查

各学院按照本通知要求，全面开展自查自纠，对发现的问题建立台账，立行立改。

（二）材料报送

各学院请于 2026年3月25日（周三）前，将《实验室重要危险源清单》（附件1）及自查整改情况（附件2）电子版及经学院负责人签字的纸质版报送至实验室与设备管理处。

（三）学校专项检查

实验室与设备管理处将联合安全管理处等部门，对各学院重要危险源管控、用电安全、操作规程张贴及培训落实情况进行专项检查。对发现的问题隐患将现场反馈、通报，并纳入实验室工作考评。

四、工作要求

1.提高政治站位，强化责任担当。各学院要切实履行安全管理职责，将本通知要求迅速传达到每一位实验师生，确保各项部署落到实处。

2.深刻吸取教训，做到警钟长鸣。重庆大学的惨痛教训再次证明，实验室安全无小事，任何麻痹思想、侥幸心理都可能酿成无法挽回的后果。各学院要引以为戒，举一反三，时刻紧绷安全之弦。

3.严格责任追究。对因责任不落实、排查走过场、整改不到位而导致安全事故的，学校将依法依规严肃追究相关单位和人员的责任。

请各学院高度重视，立即行动，切实把实验室安全各项工作抓细抓实抓到位，坚决杜绝类似事故发生。

附件：

1.实验室重要危险源清单（模板）

2.实验室安全自查整改情况表

                              实验室与设备管理处

2026年3月23日
附件1

实验室重要危险源清单
学院名称（盖章）： __________________ 填报日期： 2026年___月___日
	序号
	实验室名称
	房间号
	危险源类别
	危险源名称
	数量/规格
	存放/使用位置
	责任人
	联系电话
	备注

	一、危险化学品

	1
	
	
	剧毒化学品
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	易制毒化学品
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	易制爆化学品
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	易燃液体
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	腐蚀品
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	氧化剂
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	其他危化品
	
	
	
	
	
	

	二、气体钢瓶

	8
	
	
	易燃气体
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	助燃气体（氧气等）
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	惰性气体
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	有毒气体
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	腐蚀性气体
	
	
	
	
	
	

	三、特种设备

	13
	
	
	压力容器（灭菌器、储气罐等）
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	起重机械（叉车、吊车等）
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	电梯
	
	
	
	
	
	

	四、高温/高压设备

	16
	
	
	高温设备（烘箱）
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	高压设备
	
	
	
	
	
	

	五、病原微生物/生物制品

	18
	
	
	病原微生物
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	实验动物
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	生物制品
	
	
	
	
	
	

	六、放射源/射线装置

	21
	
	
	放射源
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	射线装置（X光机等）
	
	
	
	
	
	

	七、其他危险源

	23
	
	
	大型精密仪器
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	高速运转设备
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	激光设备
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	其他

	
	
	
	
	
	


填表说明：
1.危险源类别：根据实际情况勾选或填写具体类别（如剧毒化学品、易燃气体、压力容器等）。
2.危险源名称：填写具体名称（如“丙酮”“氧气钢瓶”“高压灭菌锅”等）。
3.数量/规格：填写数量、浓度、容积等关键参数。
4.存放/使用位置：具体到房间内位置（如“东侧试剂柜”“南侧气瓶架”）。
5.责任人：填写实验室直接负责该危险源管理的责任人姓名。
学院负责人签字：_________________
附件2
实验室安全自查整改情况表

学院名称（盖章）： __________________ 检查时间： 2026年___月___日

	序号
	检查项目
	检查内容
	检查结果
	发现问题
	整改措施
	整改责任人
	整改时限
	整改完成情况

	一、用气安全

	1
	气瓶固定
	气瓶是否固定牢固、防倾倒措施是否到位
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	2
	气瓶存放
	易燃气体与助燃气体是否分室/分区存放；空瓶与实瓶是否分区标识
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	3
	报警装置
	可燃气体/有毒气体报警装置是否正常工作
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	4
	气瓶管路
	气瓶管路是否老化、泄漏，连接是否规范
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	二、用化学品与药品安全

	5
	双人双锁
	剧毒、易制毒、易制爆化学品是否落实双人双锁管理
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	6
	账物相符
	危化品台账与实物是否相符，领用记录是否完整
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	7
	分类存放
	化学品是否分类存放，配伍禁忌试剂是否混存
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	8
	二次防护
	腐蚀性溶剂是否配有托盘等二次泄漏防护容器
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	9
	过期清理
	过期化学品是否及时清理
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	10
	废弃物管理
	实验废弃物是否分类收集、规范暂存
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	三、用电安全

	11
	私拉乱接
	是否存在私拉乱接电线现象
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	12
	插排使用
	是否存在插排串联、使用劣质插排现象
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	13
	大功率设备
	大功率设备是否使用专用插座
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	14
	配电箱
	配电箱前是否堆放物品，箱门是否完好
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	15
	线路老化
	电线、插座是否存在老化、裸露、破损现象
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	16
	人走断电
	离开实验室是否关闭非必要电源
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	四、设备操作安全

	17
	操作规程
	主要设备是否有操作规程并张贴在显著位置
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	18
	操作培训
	实验人员是否接受设备操作培训并考核合格
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	19
	设备维护
	设备是否定期维护，使用记录是否完整
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	五、安全培训与应急

	20
	安全培训
	是否组织全体实验师生开展安全培训
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	21
	应急演练
	是否定期组织应急演练
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	22
	应急预案
	实验室是否有应急预案并张贴
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	六、消防与环境

	23
	消防通道
	消防通道是否畅通，无杂物堆放
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	24
	灭火器
	灭火器是否在有效期内，压力是否正常
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	25
	环境卫生
	实验室是否干净整洁，无杂物堆积
	□是 □否
	
	
	
	
	□已整改 □未完成

	七、其他问题

	26
	其他
	
	
	
	
	
	
	


自查结论：
□ 无安全隐患
□ 存在一般隐患，已立行立改
□ 存在重大隐患，已制定整改方案并上报
未完成整改问题汇总：
	序号
	问题描述
	整改措施
	责任人
	计划完成时间

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


学院负责人签字：_________________
填表说明：
1.“检查结果”栏勾选“是”表示符合要求，勾选“否”表示存在隐患，需填写“发现问题”。
2.对于“发现问题”栏，需简要描述问题具体表现及严重程度。
3.“整改措施”栏需明确具体整改办法，整改完成后及时更新“整改完成情况”。
4.本表一式两份，学院留存一份，报送实验室与设备管理处一份。



